תרגיל רטוב #1

| שם | ת.ז |
| --- | --- |
| נדב אשכנזי | 313326811 |
| אבן ברעוז | 205361199 |

| Tpd(HL) | Tpd(LH) | שער |
| --- | --- | --- |
| C:3 | B:1 | NAND2 |
| E:2 | D:3 | OR2 |
| G:8 | F:6 | XNOR2 |

2. מימוש בורר 41

2.1. מימוש בורר 21

טבלת אמת:

| MUX 2->1 | S | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

מפת קרנו:

ולכן המשוואה היא:

MUX 2->1: D0*S’ + D1*S = [(D0*S’)’*(D1*S)’]’

והמימוש הוא:

Tpds

(D0   Z)

Tpd_LH (D0:01) = Tpd_HL(NAND) + Tpd_LH(NAND) = 3+1 = 4

Tpd_HL (D0:10) = Tpd_LH(NAND) + Tpd_HL(NAND) = 1+3 = 4

(D1   Z)

Tpd_LH (D1:01) = Tpd_HL(NAND) + Tpd_LH(NAND) = 3+1 = 4

Tpd_HL (D1:10) = Tpd_HL(NAND) + Tpd_LH(NAND) = 3+1 = 4

(S   Z)

Tpd_LH (S:01) = Tpd_HL(NAND) + Tpd_LH(NAND)

+ Tpd_LH(NAND)  = 3+1 +1 = 5

Tpd_HL (S:10) = Tpd_HL(NAND) + Tpd_LH(NAND2)

+ Tpd_HL(NAND) = 7

(D0   Z)

Tpd_LH (D0:01) = Tpd_HL(NAND2) + Tpd_LH(NAND) = 3+1 = 4

Tpd_HL (D0:10) = Tpd_LH(NAND2) + Tpd_HL(NAND) = 1+3 = 4

Tpd (MUX 21)

Tpd_LH = MAX{4,4,4} = 4

Tpd_HL = MAX{4,7,4}= 7

2.2. מימוש בורר 41

טבלת אמת (מקוצרת):

| Z | S1 | S0 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 0 |
| D1 | 1 | 0 |
| D2 | 0 | 1 |
| D3 | 1 | 1 |

ולכן המימוש הוא:

Tpds

(D0   Z)

Tpd_LH (D0:01) = Tpd_LH(MUX 21, D0 changes) *2 =8

Tpd_HL (D0:10) = Tpd_HL(MUX 21, D0 changes) *2 =8

(D1   Z)

Tpd_LH (D1:01) = Tpd_LH(MUX 21, D0/D1 changes) *2 = 8

Tpd_HL (D1:10) = Tpd_HL(MUX 21, D0/D1 changes) *2 =8

(D2   Z)

Tpd_LH (D2:01) = Tpd_LH(MUX 21, D0/D1 changes) *2 = 8

Tpd_HL (D2:10) = Tpd_HL(MUX 21, D0/D1 changes) *2 =8

(D3   Z)

Tpd_LH (D3:01) = Tpd_LH(MUX 21, D1 changes) *2 = 8

Tpd_HL (D3:10) = Tpd_HL(MUX 21, D1 changes) *2 =8

(S0   Z)

Tpd_LH (S0:01) = Tpd_HL(MUX 21, D0/D1 changes) *2 = 9

Tpd_HL (S0:10) = Tpd_HL(MUX 21, S changes)

+ Tpd_HL(MUX 21, D0/D1 changes)  = 11

(S1   Z)

Tpd_LH (S1:01) = Tpd_lL(MUX 21, S changes)   = 5

Tpd_HL (S1:10) = Tpd_HL(MUX 21, S changes) = 7

Tpd (MUX 41)

Tpd_LH = 8

Tpd_HL = 14

3. מימוש Full Adder/Subtractor

טבלת אמת:

| S | Cout | Cin | B | A | A_ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

מפות קרנו:

יציאה S

ולכן המשוואה היא:

S: A’B’Cin + AB’Cin’ +ABCin +A’BCin’ = B’(A’Cin + ACin’) + B(ACin +A’Cin’)

= B’(⊕ACin) + B(A⊕Cin)’ = (B⊕(A⊕Cin)’)’ = (Cin⊕(A⊕B)’)’

יציאה Cout

ולכן המשוואה היא:

Cout: BCin + A_nS’A’Cin + A_nSA’B + A_nSACin + A_nSAB

= BCin + A_nS’A’(B +Cin) + A_nS(B +Cin)

=BCin +(B+Cin)( ⊕AA_nS)’ = ((BCin)’((B+Cin)(A_nS⊕A)’)’)’

והמימוש הוא:

TPDs

יציאה S

(A, B  S)

Tpd_LH (A,B:01, 10) = Tpd_LH(XNOR) + Tpd_LH(XNOR) = 16 מסלול קריטי

Tpd_HL = MAX{ Tpd_HL(A,B:01) , Tpd_HL (A,B:10) }

= MAX{Tpd_LH(XNOR) + Tpd_HL(XNOR), Tpd_HL(XNOR)*2}

= MAX {14,12} = 14

(Cin  S)

Tpd_LH (Cin:01, 10) = Tpd_LH(XNOR)  = 8

Tpd_HL (Cin:01, 10) = Tpd_HL(XNOR)  = 6

Tpd (FAS.S)

Tpd_LH = MAX {14,8} = 14

Tpd_HL = MAX {14,12,6} = 14

יציאה Cout

(A, A_nSCout)

Tpd_LH (A,A_nS:01, 10)

= Tpd_LH(XNOR) +Tpd_HL(NAND)+ Tpd_LH(NAND) = 12 מסלול קריטי

Tpd_HL (A,A_nS:01, 10)

= Tpd_HL(XNOR) +Tpd_LH(NAND)+ Tpd_HL(NAND) = 10

(B, CinCout)

Tpd_LH (B,Cin: 01)

= MAX {Tpd_LH(NAND)+ Tpd_HL(NAND),

Tpd_LH(OR)+ Tpd_LH(NAND)+ Tpd_HL(NAND)} = MAX {4,6} = 6

Tpd_HL (B,Cin: 10)

= MAX {Tpd_LH(OR)+ Tpd_HL(NAND)+ Tpd_LH(NAND) ,

Tpd_HL(NAND)+ Tpd_LH(NAND)} = MAX{6,4} = 6

Tpd (FAS.Cout)

Tpd_LH = MAX {12,6} = 12

Tpd_HL = MAX {10,6} = 10

Tpd (FAS)

Tpd_LH = MAX {12,14} = 14

Tpd_HL = MAX {10,14} = 14

4. מימוש רכיב ALU

4.1. מימוש ALU1bit

TPDs

יציאה S

(A, B  S)

Tpd_LH =  MAX{Tpd_HL(XNOR) + Tpd_LH(NAND)+ Tpd_LH(MUX 21

, D0 changes)*2, Tpd_LH(XNOR) + Tpd_LH(MUX 21, D0/D1

changes)*2, Tpd_LH(FAS.S, A changes) + Tpd_LH(MUX 21, D0/D1

changes)} = MAX {17,14,20} = 20

Tpd_HL = MAX{Tpd_LH(XNOR) + Tpd_HL(NAND)+ Tpd_HL(MUX 21,

D0/D1 changes)*2, Tpd_HL(XNOR) + Tpd_HL(MUX 21,

D0/D1 changes)*2, Tpd_HL(FAS, A changes) + Tpd_HL(MUX 21

D0/D1 changes)}= MAX {17,14,20} = 20  מסלול קריטי

(Cin  S)

Tpd_LH = Tpd_LH(FAS, Cin changes) + Tpd_LH(MUX 21, D1 changes) = 10  Tpd_HL = Tpd_HL(FAS, Cin changes) + Tpd_HL(MUX 21, D1 changes) = 12

(OP[0]  S)

Tpd_LH = Tpd_LH(MUX 21, S changes) + Tpd_LH(MUX 21, D0 changes) = 9

Tpd_HL = Tpd_HL(MUX 21, S changes) + Tpd_HL(MUX 21, D0 changes) = 11

(OP[1]  S)

Tpd_LH = Tpd_LH(MUX 21, S changes) =5

Tpd_HL = Tpd_HL(MUX 21, S changes) = 7

Tpd (ALU1bit.S)

Tpd_LH = 20

Tpd_HL = 20

יציאה Cout

(ACout)

Tpd_LH (A:01, 10)

= Tpd_LH(XNOR) +Tpd_HL(NAND)+ Tpd_LH(NAND) = 12 מסלול קריטי

Tpd_HL (A:01, 10)

= Tpd_HL(XNOR) +Tpd_LH(NAND)+ Tpd_HL(NAND) = 10

(B, CinCout)

Tpd_LH (B,Cin: 01)

= MAX {Tpd_LH(NAND)+ Tpd_HL(NAND),

Tpd_LH(OR)+ Tpd_LH(NAND)+ Tpd_HL(NAND)} = MAX {4,7} = 7

Tpd_HL (B,Cin: 10)

= MAX {Tpd_LH(OR)+ Tpd_HL(NAND)+ Tpd_LH(NAND) ,

Tpd_HL(NAND)+ Tpd_LH(NAND)} = MAX{7,4} = 7

(OP[0]Cout)

Tpd_LH (OP[0]:01, 10) =MAX { Tpd_LH(NAND) , Tpd_HL(NAND)}

Tpd_LH(XNOR) +Tpd_HL(NAND)+ Tpd_LH(NAND)

= MAX{3+12, 1+12} = 15

Tpd_HL (OP[0]:01, 10) = MAX { Tpd_LH(NAND) , Tpd_HL(NAND)} +

Tpd_HL(XNOR) +Tpd_LH(NAND)+ Tpd_HL(NAND)

= MAX{3+10, 1+10} = 13

.Cout  לא יכול לשנות אתOP[1]

Tpd (ALU1bit.Cout)

Tpd_LH = 15

Tpd_HL = 13

Tpd (ALU1bit)

Tpd_LH = MAX {18,14} =20

Tpd_HL = MAX {23,14} = 20

4.2. מימוש ALU64bit

מסלולים קריטיים

- (A,B,Cin  S, Cout) - שינוי יתגלגל דרך הCout של כל אחד מיחידות הALU.

- (op[0] S, Cout), כאשר = 1  op[1] – שינוי יתחלחל דרך הCout של כל אחד מיחידות הALU.

- (op[1] S), כאשר   op[1] משתנה מ0 ל1 שינוי יתחלחל דרך הCout של כל אחד מיחידות הALU.

מסלול קריטי בהתחשב בהשהיות קיימות

כאשר כל כניסות הA שוות 1, כל כניסות הB שוות ל0, Cin=0, 1=op[0]:

נשנה את  B[0]ל-1 וכך נחלחל את המסלול הקריטי של ALU1bit מהיחידה הראשונה לאחרונה דרך Cout של כל יחידה.

Tpd_LH (A[0]: 01) = Tpd_HL (ALU1bit.Cout, A changes)

+ Tpd_LH (ALU1bit.Cout, Cin changes)*62

+ Tpd_HL (ALU1bit.S, Cin changes)

= 10 +7*62 + 12 = 496

באופן כללי:

השינוי בS:

החלחול ביציאות Cout (wire פנימי Mi)